PREGÚNTAME POR SÍMBOLOS DE ACCESIBILIDAD

“Los símbolos son una representación sensorialmente perceptible de una realidad”, y se utilizan en general para comunicar un mensaje, son una forma de comunicación utilizando rasgos que se asocian a una convención socialmente aceptada. Por otro lado “accesibilidad (del latín accesibĭlis), representa todo lo que tiene acceso, es de fácil acceso o de fácil comprensión.”

(Real Academia Española).

¿Existe alguna norma para el uso de símbolos de accesibilidad?

Debido a que los símbolos se asocian a una convención socialmente aceptada, para que éstos tengan un uso válido en diferentes países, existen algunas convenciones internacionales que son avaladas por organizaciones de estandarización como la Organización Internacional para la Estandarización, ISO (International Oragnization for Standarization), que en su norma 7001 define un set de símbolos para información pública. La última versión ISO 7001:2007 fue publicada en Noviembre de 2007. Esta norma contiene el símbolo internacional de discapacidad.

¿Cuál es el símbolo internacional de discapacidad y cómo se debe usar?

Hasta la fecha, existe un símbolo de accesibilidad que se encuentra inserto en la norma ISO 7001. El símbolo universal para personas con discapacidad, es reconocido internacionalmente como ISA (International Symbol of Access). El símbolo consiste en un cuadrado azul, con un marco blanco y en su centro una imagen estilizada de una persona en silla de ruedas. Si bien este símbolo refleja una discapacidad física que implica el uso de una silla de ruedas, también se usa para describir discapacidades generales ya sean éstas auditivas, cognitivas o visuales.

El símbolo ISA se utiliza para marcar la entrada a un edificio que no posee peldaños, un baño con características accesibles o espacios de estacionamientos reservados para personas con discapacidad. También pueden ser utilizados para indicar una ruta de acceso sin peldaños o indicar la existencia de un servicio accesible, por ejemplo la ruta hacia un ascensor accesible o un camarín deportivo con características accesibles.

Algunos usos específicos que puede tener el símbolo ISA incluye:

- Identificar un vehículo que es usado por una persona con discapacidad, usualmente con permiso para usar un espacio reservado.

- Identificar un local público o comercial con baños accesibles.

- Indicar un botón para activar una puerta automática.

¿Existen otros símbolos relacionados a accesibilidad?

Existen algunos países que han creado sus propios símbolos de accesibilidad, también hay algunas organizaciones de estandarización que han definido otros. A continuación se presentan algunos símbolos relacionados a diferentes tipos de accesibilidad.

El símbolo de audio guías, puede ser utilizado en lugares de expresión cultural, donde la información de las obras expuestas se encuentran disponibles para ser escuchados vía audífonos.

Este tipo de dispositivos permite a personas con discapacidad visual y auditiva parcial poder acceder a la información desplegada en el lugar.

Algunos servicios de accesibilidad para personas con discapacidad visual incluyen Braille, textos e imágenes aumentables, elementos táctiles en museos, etc. Estos servicios también incluyen huinchas para el piso, baldosas táctiles y narraciones descriptivas.

Algunos servicios de Lengua de Señas, puede incluir interpretación de señales, material audiovisual con Lengua de Señas o personal competente en Lengua de Señas a un determinado punto de servicio.

El símbolo de carro eléctrico móvil puede ser usado para designar un espacio de estacionamiento para este tipo de aparatos. Si es que existe una toma de electricidad para recarga de vehículos, éste puede ser indicado combinando este símbolo con otro de punto de recarga.

Un servicio de perros, puede referirse a un perro guía, un perro asistente o un perro escucha. Los perros que entregan servicios están autorizados para acompañar a sus usuarios en todos los locales de servicios. Este símbolo puede ser utilizado para indicar que perros de servicio son particularmente bienvenidos. Un lugar de descanso para perros guía dentro de un edificio, puede ser señalizado utilizando este símbolo combinado con una “L”.

¿Cómo se deben instalar estos símbolos?

Al instalar estos símbolos, se deben considerar las siguientes indicaciones:

- Los textos de los signos deberían ser montaos a la altura de la vista, esto es entre 1,4 y 1,6 mts. Desde el suelo.

- Los símbolos para espacios físicos, deben ser siempre ubicados al lado de las puertas, hacia el lado de las visagras, nunca en las mismas puertas.

- La altura del texto y de la figura deben ser:

  - Al menos de 15 mm si es que el símbolo puede ser leído desde cerca.

  - De 25 a 40 mm en caso de símbolos direccionales, los cuales son leídos a una distancia de unos pocos metros y que no pueden ser leídos desde cerca.

  - De 70 a 100 mm en caso de placas con los nombres u otros símbolos que estén destinados para ser leídos a una distancia de más de 1 a 3 metros.

- En servicios destinados a niños, los símbolos deberían estar montados a línea vista de niños, es decir a aproximadamente 1 metro desde el piso.

- Los símbolos táctiles deben ser montados por debajo de los símbolos visuales, a 1,3 o 1,4 metros desde el piso. Un símbolo táctil puede contener texto en relieve o Braille.

- Símbolos táctiles de mayor envergadura como maps táctiles o símbolos con alto contenido en Braille deberían ser montados sobre una superficie tipo escritorio, la altura de la instalación debería estar entre 85 y 1,5 metros desde el suelo.

- Los símbolos deben estar montados con iluminación o ser ubicados en lugares bien iluminados.

- Los símbolos deben tener un contraste suficiente entre la imagen – texto y su fondo y entre el símbolo y su espacio más inmediato. En este sentido, por lo general un texto oscuro en un fondo claro, funciona bien.

- Aquellos símbolos instalados a contra luz, deben tener un texto claro con fondo oscuro para evitar encandilamiento.